EXP-2

CODE:2A

clc;

clear;

close all;

Am = 1.5;

Ac = 8;

fm = 50;

fc = 500;

beta = 3;

fs = 10000;

t = 0:1/fs:1;

m = Am*cos(2*pi*fm*t);

c = Ac*cos(2*pi*fc*t);

fm_sig = Ac*cos(2*pi*fc*t + beta*sin(2*pi*fm*t));

inst_freq = fc + beta*fm*cos(2*pi*fm*t);

figure('Name','Frequency Modulation','NumberTitle','off');

subplot(4,1,1);plot(t,m,'LineWidth',1.5);title('Message Signal');xlabel('Time(s)');ylabel('Amplitude');grid on;

subplot(4,1,2);plot(t,c,'LineWidth',1.5);title('Carrier Signal');xlabel('Time (s)');ylabel('Amplitude');grid on;

subplot(4,1,3);plot(t,fm_sig,'LineWidth',1.5);title('FM Signal');xlabel('Time (s)');ylabel('Amplitude');grid on;

subplot(4,1,4);plot(t,inst_freq,'LineWidth',1.5);title('Instantaneous Frequency');xlabel('Time (s)');ylabel('Frequency (Hz)');grid on;

fprintf('Message Frequency = %d Hz\n', fm);

fprintf('Carrier Frequency = %d Hz\n', fc);

fprintf('Modulation Index = %.2f\n', beta);

fprintf('Maximum Frequency Deviation = %.2f Hz\n', beta*fm);

fprintf('Bandwidth (Carson Rule) = %.2f Hz\n', 2*(beta*fm + fm));

OUTPUT  :

CODE:2A.1

clc;

clear;

close all;

%% Input Parameters

Am = 1;          % Message signal amplitude (V)

fm = 1000;       % Message frequency (Hz)

Ac = 5;          % Carrier amplitude (V)

fc = 20000;      % Carrier frequency (Hz)

kf = 5000;       % Frequency sensitivity (Hz/V)

fs = 200000;     % Sampling frequency (Hz)

T = 0.01;        % Simulation duration (s)

t = 0:1/fs:T;

%% Message Signal

m = Am*cos(2*pi*fm*t);

%% Frequency Deviation

delta_f = kf * Am;

%% Modulation Index

beta = delta_f / fm;

%% FM Signal

fm_signal = Ac*cos(2*pi*fc*t + beta*sin(2*pi*fm*t));

%% Plot Message Signal

figure('Name','Frequency Modulation','NumberTitle','off');

subplot(2,1,1);plot(t,m,'LineWidth',1.5);title('MessageSigna');xlabel('Time (s)');ylabel('Amplitude');grid on;

%% Plot FM Signal

subplot(2,1,2);plot(t,fm_signal,'LineWidth',1.5);title('Frequency Modulated Signal');xlabel('Time (s)');ylabel('Amplitude');

grid on;

%% Spectrum Analysis

N = length(fm_signal);

FM_fft = fftshift(abs(fft(fm_signal))/N);

f = (-N/2:N/2-1)*(fs/N);

figure('Name','FM Spectrum','NumberTitle','off');

plot(f,FM_fft,'LineWidth',1.5);

title('FM Signal Spectrum');

xlabel('Frequency (Hz)');

ylabel('Magnitude');

grid on;

xlim([fc-15000 fc+15000]);

%% Display Results

fprintf('\nFM SIGNAL PARAMETERS\n');

fprintf('-----------------------------\n');

fprintf('Carrier Frequency      = %.0f Hz\n', fc);

fprintf('Message Frequency      = %.0f Hz\n', fm);

fprintf('Message Amplitude      = %.2f V\n', Am);

fprintf('Carrier Amplitude      = %.2f V\n', Ac);

fprintf('Frequency Sensitivity  = %.0f Hz/V\n', kf);

fprintf('\nCALCULATED VALUES\n');

fprintf('-----------------------------\n');

fprintf('Frequency Deviation (Delta f) = %.0f Hz\n', delta_f);

fprintf('Modulation Index (Beta)       = %.2f\n', beta);

%% Carson's Rule Bandwidth

BW = 2*(delta_f + fm);

fprintf('Bandwidth (Carson Rule) = %.0f Hz\n', BW);

OUTPUT  :

CC:

CODE  :2B

clc;

clear;

close all;

Am = 1;

fm = 1000;

Ac = 5;

fc = 20000;

%% FM Parameters

kf = 4000;

fs = 200000;

T = 0.01;

%% Time Vector

t = 0:1/fs:T;

%% Message Signal

m = Am*cos(2*pi*fm*t);

%% Frequency Deviation

delta_f = kf * Am;

%% Modulation Index

beta = delta_f / fm;

%% FM Signal

fm_signal = Ac*cos(2*pi*fc*t + beta*sin(2*pi*fm*t));

%% Display Parameters

fprintf('Carrier Frequency (fc) = %.0f Hz\n', fc);

fprintf('Message Frequency (fm) = %.0f Hz\n', fm);

fprintf('Message Amplitude (Am) = %.2f V\n', Am);

fprintf('Carrier Amplitude (Ac) = %.2f V\n', Ac);

fprintf('Frequency Sensitivity (kf) = %.0f Hz/V\n', kf);

fprintf('\nFrequency Deviation (Delta f) = %.2f Hz\n', delta_f);

fprintf('Modulation Index (Beta) = %.2f\n', beta);

%% Verification

beta_verify = delta_f / fm;

fprintf('Verified Modulation Index = %.2f\n', beta_verify);

%% Verification Check

tolerance = 1e-6;

if abs(beta - beta_verify) < tolerance

fprintf('\nVerification Successful\n');

else

fprintf('\nVerification Failed\n');

end

%% Plotting

figure('Name','FM Modulation','NumberTitle','off');

subplot(2,1,1);

plot(t,m,'LineWidth',1.5);

grid on;

title('Message Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude (V)');

subplot(2,1,2);

plot(t,fm_signal,'LineWidth',1.2);

grid on;

title('FM Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude (V)');

OUTPUT  :