EXP-3A

CODE:3A

clc;

clear;

close all;

% Parameters

Am = 3;              % Message Amplitude (V)

fm = 200;            % Message Frequency (Hz)

Ac = 8;              % Carrier Amplitude (V)

fc = 3000;           % Carrier Frequency (Hz)

fs = 20*fc;          % Sampling Frequency (Hz)

kp = pi/4;           % Phase Sensitivity (rad/V)

% Time Vector

t = 0:1/fs:4/fm;

% Message Signal

m = Am*sin(2*pi*fm*t);

% Carrier Signal

c = Ac*cos(2*pi*fc*t);

% Phase Modulated Signal

pm = Ac*cos(2*pi*fc*t + kp*m);

% Phase Deviation

phase_dev = kp*Am;

% PM Modulation Index

mp = phase_dev;

% Display Results

fprintf('Message Amplitude = %.2f V\n', Am);

fprintf('Message Frequency = %.0f Hz\n', fm);

fprintf('Carrier Amplitude = %.2f V\n', Ac);

fprintf('Carrier Frequency = %.0f Hz\n', fc);

fprintf('Phase Sensitivity = %.2f rad/V\n', kp);

fprintf('Phase Deviation = %.2f radians\n', phase_dev);

fprintf('PM Modulation Index = %.2f\n', mp);

% Plotting

figure('Name','Phase Modulation and Phase Deviation','NumberTitle','off');

subplot(2,2,1);

plot(t,m,'LineWidth',1.5);

title('Message Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(2,2,2);

plot(t,c,'LineWidth',1.5);

title('Carrier Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(2,2,3);

plot(t,pm,'LineWidth',1.5);

title('Phase Modulated Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(2,2,4);

bar(phase_dev);

title('Phase Deviation');

ylabel('Radians');

set(gca,'XTickLabel',{'PM Signal'});

grid on;

OUTPUT:

CODE:3B

clc;

clear;

close all;

% Parameters

Am = 2;          % Message Amplitude (V)

fm = 200;        % Message Frequency (Hz)

Ac = 8;          % Carrier Amplitude (V)

fc = 2500;       % Carrier Frequency (Hz)

fs = 25*fc;      % Sampling Frequency (Hz)

kp = pi/3;       % Phase Sensitivity (rad/V)

% Time Vector

t = 0:1/fs:5/fm;

% Message Signal

m = Am*sin(2*pi*fm*t);

% Phase Modulated Signal

pm = Ac*cos(2*pi*fc*t + kp*m);

% Phase Deviation

beta = kp*Am;

% FFT

N = length(pm);

f = linspace(-fs/2, fs/2, N);

PM_FFT = abs(fftshift(fft(pm)))/N;

% Power Spectral Density

PSD = (abs(fftshift(fft(pm))).^2)/(N*fs);

% Estimated Bandwidth (Carson's Rule Approximation)

BW = 2*(beta+1)*fm;

fprintf('Phase Deviation = %.2f radians\n', beta);

fprintf('Estimated Bandwidth = %.2f Hz\n', BW);

% Plotting

figure('Name','PM Signal Analysis','NumberTitle','off');

subplot(2,2,1);

plot(t,m,'b','LineWidth',1.5);

title('Message Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(2,2,2);

plot(t,pm,'r','LineWidth',1.2);

title('Phase Modulated Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(2,2,3);

plot(f,PM_FFT,'k','LineWidth',1.2);

title('Frequency Spectrum');

xlabel('Frequency (Hz)');

ylabel('Magnitude');

grid on;

subplot(2,2,4);

plot(f,PSD,'m','LineWidth',1.2);

title('Power Spectral Density');

xlabel('Frequency (Hz)');

ylabel('PSD');

grid on;

OUTPUT: